AS KOMMUNAALPROJEKT

Äriregistri kood 10308058

MTR reg.nr.103080580001

Tel 6115830  Fax 6115831

info@kompro.ee  kompro@neti.ee

Mustamäe tee 8  Tallinn 10621

Tellija

SILLAMÄE LINNAVALITSUS

Töö nr.

T-254-07

Objekt:

Sillamäe Prügila

Ida-Virumaa,  Vaivara vald, Vaivara küla

SILLAMÄE PRÜGILA SULGEMISLAHENDUSE

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE

PROGRAMM

Koostas:

Rein  Ets	litsents KMH0122

Tallinn/Sillamäe november 2007

SILLAMÄE PRÜGILA SULGEMISLAHENDUSE

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus vaatas läbi Sillamäe Linnavalitsuse poolt esitatud Sillamäe prügila sulgemise taotluse ja otsustas vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 28, § 11 lg-le 2 algatada sulgemislahenduse keskkonnamõju hindamise.

Seoses töötlusterminali rajamisega Sillamäe prügila territooriumil,  kus OÜ Ecocleaner Sillamäe jäätmeloa ja lepingu alusel alustab olme- ja tavajäätmete biomehaanilist töötlemist DOME kaminaereerimise meetodil eesmärgiga toota jäätmekütust ja metaani oksüdeerivaid baktereid sisaldavat rekultivatsioonimaterjali.

KMH käigus tuleb hinnata:

- Jäätmelademe ettevalmistamine jäätmetöötlus terminaali rajamiseks

- Prügilagaasi tekkimine ja kogumine

- Kuidas toimub prügila katmine arvestades OÜ Ecocleaner Sillamäe tegevust ja prügila korrastamise lõplik tähtaeg

Keskkonnamõju hindamise protsessis arvestada „Ida-Virumaal Vaivara vallas Vaivara külas Sillamäe tahkete olmejäätmete keskkonnamõju hindamise aruande“ /AS Tallmac Tallinn 2002) ja „Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande“ (OÜ Alkranel Tartu 2007) tulemusi.

Keskkonnamõju hindamise töörühma koosseis:

Projektijuht Rein Ets, litsents KMH0122

Ekspert  Ülle Ambos, litsents KMH0116

Ekspert  Peeter Illaste, ehitusinsener, peakonstruktor

Keskkonnamõju hindamise objekt:

Sillamäe olmejäätmete prügila sulgemiskava kohaselt kavandatud jäätmete ladestamise lõpetamise ja prügila territooriumil bioloogilis-mehaanilise töötlemise alustamisega seotud prügila sulgemise projektlahenduste keskkonnamõju hindamine parima lahendusvariandi selgitamiseks.

Aadress:		 Vaivara küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa.

Sillamäe olmejäätmete prügila

1.	Keskkonnamõju hindamise õiguslik regulatsioon

Keskkonnamõju hindamisel ja avalikustamisel arvestatakse Euroopa Liidu direktiive 85/337EMÜ ja 97/11/EÜ EL ning direktiivi 2003/35/EÜ (Directive 2003) ja 22.02.2005. vastu võetud „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ ning „Jäätmeseaduse“ (vastu  võetud 28.01.04) ja Keskkonnaministri määruse nr 38,  29.04.2004. „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“.

Arvestatakse „Säästva arengu seadusest“ tulenevaid üldsuuniseid ning teisi sulgemise projektlahendusega seonduvaid EV seadusi ja Vabariigi Valitsuse määrusi.

- Kavandtava tegevuse eesmärk

Prügila sulgemise vajadus tuleneb Keskkonnaministri 29. aprilli määruse nr 38  „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“, §62 (1) kasutuseloleva seadusliku prügila määruse nõuetele vastavusse viimise kohta, mille kohaselt Sillamäe prügila peab olema 16. juuliks 2009 jäätmete ladestamiseks suletud.

Prügila peab olema korrastatud [KKM m. nr 38 §62 (2)] hiljemalt 16. juuliks 2013. ning korraldatud prügila seire.

Lähtuvalt Sillamäe linna jäätmekavas seatud eesmärkidest ja Sillamäe prügila keskkonnamõju hinnangus soovitatust kavandatakse prügila territooriumil olmejäätmete bio-mehaanilist töötlemist eesmärgiga taaskasutada neist üle 30%, lõpetades jäätmete ladestamise alates prügitöötlemise algusest.

Prügila sulgemise ehitusliku projekti tehnilisel lahendusel arvestatakse KMH käigus selgitatud parimaid lahendusvariante, ning edaspidiselt Sillamäe prügila territooriumile kavandatud bioloogilis-mehaanilise jäätmetöötluse terminali rajatiste ja käitlusväljakute paiknemisega.

Sillamäe prügila sulgemisprojekti lahenduse kohaselt ei kuulu prügila otseste sulgemistööde koosseisu kavandatava OÜ Ecocleaner Sillamäe bioloogilis-mehaanilise jäätmetöötluse terminali rajamisega otseselt seonduvad tööd.

Jäätmetöötlusterminaliga seonduvalt võib osutuda vajalikuks täiendavalt lahendada:

  - Vajalikud täiendavad rajatised.

  - Juurdesõidutee ja platside lahendused koos nende katenditega.

  - Jäätmetöötlusterminaali territooriumi piirded

  - Jäätmetöötlusterminali välisvõrgud

  - Vee- ja elektrivarustuse lahendus

  - Tuleohutuse rajatised

Jäätmete töötlusterminalis toimub jäätmete eelsorteerimine ja purustamine ca 150mm, mille käigus toimub jäätmete homogeniseerimine. Seejärel toimub aunades jäätmete aeroobne biolagundamine DOME meetodi alusel. Pärast aeroobse biolagundamise läbimist jäätmed sõelutakse ning eraldatakse metalli jäätmed. Seejärel osa jäätmeid suunatakse biolagundamise protsessi uuele ringile, teine osa purustatakse ja sõelutakse tootes jäätmekütust. Biolagundamisprotsessi ühe saadusena saadakse sõelumise järgselt rekultivatsioonimaterjali. Tootmisprotsessi jäägid ladestatakse vajadusel Uikala prügilasse.

- Taustinformatsioon ja keskkonnamõju hindamise metoodika

Keskkonnamõju hindamise protsessis arvestatakse „Ida-Virumaal Vaivara vallas Vaivara külas Sillamäe tahkete olmejäätmete keskkonnamõju hindamise aruande“ /AS Tallmac Tallinn 2002) ja „Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande“ (OÜ Alkranel Tartu 2007) tulemuste ja järeldustega ning kasutatakse seal esitatud lähtematerjale.

Samuti käsitletakse põhjalikumalt varasematel prügilate sulgemise keskkonnamõju hindamise aruannete avalikel aruteludel tõstatunud küsimusi.

Keskkonnamõju hindamise metoodika tugineb traditsioonilisele KMH protsessile ja aruandele esitatavatele nõuetele.

- Prügila sulgemise ehituslike lahenduste reaalsed alternatiivid

Esitatakse võrdlevalt Eestis ja välismaal prügilate sulgemisel kasutatavaid ehituslikke lahendusvariante, prügila nõrgveekäitlust ja kattematerjale ning katendite konstruktsioone.

- Prügilast lähtuva keskkonnamõju matemaatiline modelleerimine

Prügilast sulgemisjärgselt lähtuva keskkonnamõju (emissioonide) teoreetiliselt võimaliku määra ja ulatuse hinnanguline määratlemine erinevate ladestusviiside ja jäätmekäitluslike lahenduste korral. Modelleerimise tulemusena osutub võimalikuks hinnata prügilast lähtuva reaalse keskkonnamõju olulisust.

- Prügila ja kavandatav jäätmetöötluse terminal

Käsitletakse lisaks varasematele Sillamäe prügila sulgemise keskkonnamõju hindamistele bioloogilis-mehaanilise jäätmetöötluse terminali paiknemist prügila territooriumil „olemasoleva olukorrana“ ja kirjeldatakse sellega seonduvalt keskkonnaseisundit.

- Suletud prügila ja jäätmetöötluse terminali keskkonnamõju

Hinnatakse kavandatava tegevuse ja erinevate ehituslike lahendustega eeldatavalt kaasnevaid tagajärgi, nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, lõhn või teised mõjud ja häiringud.

- Keskkonnamõju ulatuse prognoosimine

Kirjeldatakse keskkonnamõju prognoosimismeetodit, mis Sillamäe prügila lahendusel tugineb emissioonide matemaatilise modelleerimise tulemustele tuginevale käsitlusele.

- Keskkonnamõju määramine

Määratakse prügila sulgemise reaalsete ehituslike lahendusvariantide võimalustega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju. Käsitletakse kaudseid mõjusid seoses regiooni jäätmekäitluse ja jäätmeteveo muutumisega. Samuti tegevuste koosmõju ja taaskasutuse olulisest suurenemisest lähtuvaid võimalusi.

Hinnatakse mõju keskkonnaseisundile, sealhulgas inimese tervisele, heaolule ja varale, taimedele, loomadele, pinnasele, maastikule, vee ja õhu kvaliteedile, kliimale, kaitstavatele loodusobjektidele või kultuuripärandile.

- Negatiivse keskkonnamõju minimeerimine ja meetmete eeldatav efektiivsus

Hinnatakse keskkonnamõju eeldatavat toimet erinevate prügila sulgemise projektlahenduse variantide korral. Kirjeldatakse suletavast prügilast lähtuva negatiivse keskkonnamõju vältimise või minimeerimise erinevate ehituslike lahenduste efektiivsust ja bioloogilis-mehaanilise jäätmetöötlus terminali rajamisega seotud täiendavat keskkonnamõju.

- Loodusvarade kasutamise otstarbekus ja vastavus säästva arengu põhimõtetele

Hinnatakse erinevate prügila sulgemislahenduste juures kasutatavate loodusvarade kasutamise otstarbekust ja reaalsete alternatiivsete võimaluste vastavust säästva arengu põhimõtetele.

Antakse hinnang ressursikasutuse tulemustena saavutatavatele negatiivse keskkonnamõju muutustele.

- Lahendusvariantide hinnanguline paremusjärjestus

Keskkonnamõju olulisuse hindamisel arvestatakse mõju suuruse, ruumilise ulatuse, ajalise kestuse ja mõju tähtsusega.

Järjestamine toimub tehniliste lahendusvõtete eksperthinnangulise kaaljärjestamise  ja  alternatiivlahenduste paaritivõrdluse meetodil.

- Avalikkuse kaasamine

Isikud ja asutused, keda Sillamäe prügila sulgemiskava kohaselt kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada ja/või kellel võib olla põhjendatud huvi:

- Vaivara valla elanikud

- Vaivara Vallavalitsus

- Sillamäe linna elanikud

- Sillamäe Linnavalitsus

- Sillamäe prügila käitaja

- Piirkonnas jäätmeveo ja jäätmekäitlusega tegelevad või vastavat tegevust kavandavad ettevõtjad

Avalikkust kaasatakse teavitamise ja materjalide avaldamisega ning avalike arutelude koosolekutel. Esitatud ettepanekutele, vastuväidetele ja kirjadele vastatakse kirjalikult.

KMH protsessi avalikustamine toimub vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemiseaduses sätestatule. KMH programm ja aruanne avalikustatakse internetis AS Kommunaalprojekt kodulehel  http://kompro.ee/ „Avalikud teated“. Teateid programmi ja aruande valmimisest ja avaliku arutelu aegadest ja toimumiskohtadest teavitatakse väljaandes „Avalikud teadaanded“ ja ajalehes „Põhjarannik“. Vastavalt ajakavale valminud materjalidega saab tutvuda:

Sillamäe Linnavalitsus, peaökoloog Vladimir Mirotvortsev  tel. 3925731

Tallinn, Kommunaalprojekt keskkonnaosakond, Rein Ets   tel. 6115838

- Keskkonnamõju hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ajakava

Sillamäe prügila sulgemisega seotud varasemad tööd ja tähtajad:

¤ Sillamäe prügila peab olema jäätmete ladestamiseks suletud. 16. juuliks 2009

¤ Prügila peab olema korrastatud hiljemalt 			      16. juuliks 2013

¤ Prügila sulgemistööde esimese etapi ehituslikud tööd		2008. aasta

¤ Prügila sulgemistööde ehitusprojekti (AS Kommunaalprojekt)	01.dets.2007

¤ Sillamäe tahkete olmejäätmete prügila keskkonnamõju hindamine,

AS Tallmac, oktoober 2002.

¤ Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine,

OÜ Alkranel  juuni 2007.

Keskkonnamõju hindamise esmane ajakava:

Sillamäe prügila Sulgemiskava ja sulgemise Taotlus			25   okt. 2007

Sulgemislahenduse keskkonnamõju hindamise algatamine		06. nov. 2007.

KMH Programmi koostamine 						16..nov. 2007

KMH programmi avalik väljapanek ja teavitamine			20. nov. 2007

Sulgemislahenduse KMH Programmi avalik arutelu	*		04. dets 2007

Täiendatud KMH programmi esitamine Järelvalvajale			06. dets 2007

Otsus Programmi heakskiitmise kohta					28. dets 2007

KMH Aruande koostamine							07. jaan 2008

KMH aruande avalik väljapanek ja teavitamine				10. jaan 2008

Prügila sulgemise KMH aruande avalik arutelu *			24. jaan 2008

Täiendatud KMH aruande esitamine Keskkonnateenistusele	29. jaan 2008

Otsus KMH aruande heakskiitmise kohta				20. veeb. 2008

¤ Prügila sulgemise ehitusprojekti  kooskõlastamine ja muudatuste								sisseviimise	 tähtaeg 	01. märts 2008

*  Avalike arutelude toimumise täpsustatud aeg ja koht teavitataks täiendavalt.

- Arendajate ja ekspertide andmed

Arendajad:

Sillamäe Linnavalitsus  Kesk 27, 40231 Sillamäe; telefon 3925700, faks 3925701

Kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, peaökoloog, tel 3925731,

e-post mirotvortsev@sillamae.ee

AS MEKE Sillamäe  Kesk 27, 40231 Sillamäe

Ecocleaner Sillamäe OÜ  Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, tel.6350232, fax 6351985

Kontaktisik  Tommy Biene, juhatuse liige, e-post tbiene@online.ee

Keskkonnamõju hindamise viib läbi

AS Kommunaalprojekt  Mustamäe tee 8, 10621 Tallinn; tel. 6115830, faks 6115831

Kontaktisik Rein  Ets, keskkonnaosakonna tehnoloog, telefon 6115838

e-post rein.ets@kompro.ee

Ekspertrühm

AS Kommunaalprojekt  Mustamäe tee 8, 10621 Tallinn, tel. 6115838

Rein Ets – KSH  ekspert, litsents KMH0122; tel. 5086744

Ülle Ambos – keskkonnaekspert, litsents KMH0116

Peeter Illaste – AS Kommunaalprojekti peakonstruktor

Kontaktisik: Rein Ets, tel. 5086744, rein.ets@kompro.ee  ets.kodus@neti.ee

Järelvalvaja

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus

Pargi 15, 41537 Jõhvi;	telefon 3324401, faks 3324403

Kontaktisik: Marina Sevastjanova, tel. 3572617

marina.sevatjanova@ida-viru.envir.ee

Otsustaja

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus

Pargi 15, 41537 Jõhvi;	telefon 3324401, faks 3324403