Оценка экологического воздействия для ходатайства Ecocleaner Sillamäe OÜ

о разрешении на утилизацию отходов

Отчет

Заказчик: Ecocleaner Sillamäe OÜ

Составитель работы: OÜ Alkranel

Ведущий эксперт: Alar Noorvee

Лицензия № KMH 0098

OÜ Alkranel

Тарту 2007

# Содержание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

1.1	Цель и необходимость планируемой деятельности	6

1.2	Правовые основы планируемой деятельности	6

2.	ОБЗОР существующего положения и описания среды, подвергающейся воздействию	9

2.1	Проведенные исследования и достаточность имеющейся информации	9

2.2	Описание зоны воздействия деятельности	9

2.3	Ландшафтная и геологическая характеристика территории	11

2.4	Ближайшие поверхностные водоемы и защищенность грунтовых вод	11

2.4.1	Поверхностные водоемы	11

2.4.2	Грунтовые воды	12

2.4.3	Возникновение натеков	13

2.5	Флора и фауна, характеристика биоценоза, охраняемые виды	14

2.6	Климатические условия	14

3.	ОПИСАНИЕ планируемой деятельности и ее альтернатив	16

3.1	Нулевая альтернатива	16

3.2	Альтернатива I – планируемая деятельность	16

4.	Описание экологического воздействия планируемой деятельности и сопутствующих ей альтернатив	18

4.1	Воздействие на флору и фауну, экосистемы и охраняемые виды	18

4.2	Воздействие на жизненное благополучие и здоровье людей	20

4.3	Воздействие на поверхностные и грунтовые воды	21

4.3.1	Воздействие на грунтовые воды	21

4.3.2	Воздействие на поверхностные воды	28

4.4	Воздействие на качество воздуха, вопросы запаха	29

4.5	Социально-экономическое воздействие	35

4.6	Использование природных богатств и соответствие принципам устойчивого развития	36

4.7	Аварийные ситуации и пожароопасность	37

4.8	Воздействие, связанное со строительством и закрытием	38

5.	Смягчающие меры	39

6.	Сравнение альтернатив, выбор лучшей альтернативы	41

6.1	Описание применяемой методики оценивания	41

7.	необходимый мониторинг и экологический аудит	43

8.	Обзор трудностей, выявившихся при составлении отчета по оценке экологического воздействия	44

9.	привлечение общественности к процессу оценивания	45

10.	краткое заключение по результатам оценивания	46

использованные материалы	50

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Программа оценки экологического воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Утверждение программы оценки экологического воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Протокол публичного обсуждения программы оценки экологического воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Генеральный план Силламяэской свалки

# Заключение по содержанию отчета

Объект оценки экологического воздействия

Настоящий отчет по оценке экологического воздействия составлен для ходатайства о разрешении на утилизацию отходов станцией по обработке отходов, запланированной на территории находящейся в Ида-Вирумаа, волости Вайвара Силламяэской свалки.

Область рассмотрения

Пространственный диапазон оценки экологического воздействия охватывает сопутствующее обработке отходов экологическое воздействие на территорию свалки и примыкающую к ней зону.

При оценке воздействия основное внимание обращено на следующие аспекты:

- использование природных богатств, в т.ч. энергоемкость возникновение отходов (виды отходов, возникающие в результате процесса);

- возникновение натеков и связанная с этим опасность загрязнения грунтовых и поверхностных вод;

- выбрасываемые в воздух загрязняющиеся вещества (выделяющиеся газы), в т.ч. возможные проблемы запахов;

- сопутствующие деятельности шум и вибрация;

- вероятность аварийных ситуаций, возможности предотвращения опасности.

Процесс оценивания

Заказчиком работы и разработчиком планируемой деятельности является Ecocleaner Sillamäe OÜ. Инстанцией, принимающей решение – Ида-Вируская экологическая служба.. Исполнителем работ является лицензированный эксперт по оценке экологического воздействия OÜ Alkranel Алар Ноорвее, руководитель проекта – Рийна Раазуке и специалист по окружающей природной среде Реэт Кивисильд.

Работы проводились в период с марта 2007 по май 2007. Публичное обсуждение Программы экологического воздействия проводилось 09.04.2007 в городском управлении Силламяэ, начало в 15:00.

Результаты процесса оценивания

В результате процесса оценивания нашли, что компостирование отходов на поверхности силламяэской свалки по методу DOME не увеличивает исходящее от свалки экологическое воздействие. Образование натеков, скорее, уменьшается, поскольку под воздействием высвобождающегося при компостировании из компостных куч тепла испарение происходит как внутри компостных куч, так и в покрывающем их материале. Таким образом, уменьшается количество воды, впитывающееся в тело свалки.

Применение метода DOME сопровождается увеличением повторного использования отходов, при этом уменьшается необходимость использования природных ресурсов. За счет перерабатываемых отходов уменьшается количество отходов, складируемых на свалке в Уйкала и долговечность свалки увеличивается.

# 10. Краткое заключение по результатам оценивания

Планируемая деятельность и ее зона воздействия

- Ecocleaner Sillamäe OÜ ходатайствует о разрешении на утилизацию бытовых и простых отходов путем биомеханической обработки методом камино-аэрирования DOME. Метод DOME представляет собой при применении планируемой деятельности компостирование содержащегося в бытовых отходах биологически распадающегося материала в накрываемых компостных кучах с применением для аэрации естественной конвекции. Этим предотвращаются дополнительные расходы энергии (для перемешивания или принудительной аэрации компостных куч) при проведении процесса компостирования. В результате процесса получают рекультивационный материал с метаболически активными бактериями и из отходов отделяется материал, годный для сжигания (топливо из отходов), а также цветные и черные металлы. Обработка отходов производится на территории силламяэской свалки.

- За день в компостные кучи складируется до 100 т отходов, такое же количество биологически обработанных отходов направляется на просеивание и повторное использование. В год на территории свалки перерабатывается поначалу до 20 000 и максимально до 30 000 т различных отходов.

- Силламяэская свалка твердых бытовых отходов находится в Ида-Вирумаа, в южной части волости Вайвара, в деревне Вайвара примерно в 7,3 км к югу от города Силламяэ. Свалка эксплуатируется с 1978 года. Общая площадь свалки составляет 5,1 га, из которых по состоянию на март 2007 года полностью занято отходами 2,4 га в объеме 103 856 м³.

- Свалка находится в малонаселенном месте, которое со всех сторон окружает лес.

- На территории планируемой деятельности и в прилегающей к ней зоне отсутствуют площади Natura 2000 и заповедники. Ближайшей площадью Natura является находящийся на расстоянии около 4,5 км заповедник Удриа.

- Охраняемых видов растений или животных на территории планируемой деятельности и в прилегающей к ней зоне нет, на территории не располагается охраняемых биоценозов.

- Ближайшим питающим водоемом является находящийся в непосредственной близости от северной стороны свалки основной канал Рейдепыллу, дополнительное ответвление которого пролегает вблизи южной части свалки. Основной канал Рейдепыллу впадает в реку Сытке, протекающую примерно на расстоянии 650 м от свалки.

- На территории силламяэской свалки и в прилегающей к ней зоне грунтовые воды защищены слабо, но могут попадаться и локальные средне-защищенные зоны.

- Образующиеся на силламяэской свалке натеки собираются после вытекания из тела свалки в примыкающих к ней канавах, в которых отсутствует естественный слив. Бóльшая часть натеков впитывается в почву и проникает в глубокие геологические слои, а также ближайшие водоемы. Для уменьшения возникновения натеков складируемые отходы уплотняются промежуточными слоями строительных отходов с уклоном в сторону канав, что значительно уменьшает количество впитывающейся в тело свалки воды. На данный момент количество образующихся натеков составляет ~ 6300 м³/г.

Заключение по оценке воздействия

- На территории свалки разнообразие видов флоры и фауны невелико. Охраняемых видов и биоценозов в зоне свалки по имеющимся сведениям не обнаружено. Воздействие на окружающую природу, исходящее от летучего мусора, пыли и шума незначительно вследствие небольшой зоны воздействия.

- Свалка находится в выделенном месте, ближайшее жилье находится на расстоянии 550 м от свалки и следующие поселения на расстоянии более чем 1000 м. Шум, вибрация, распространение пыли и образование летучего мусора, сопровождающие работу транспорта, оборудования и обработку отходов на жизненное благополучие и здоровье людей значительного воздействия не оказывают.

- Натеки образуются преимущественно от впитывающихся в отходы осадков, а также от содержащейся в их массе влажности. Для уменьшения впитывания осадков на свалке отходы утрамбовываются и покрываются строительным мусором. Телу свалки придан уклон в восточно-западном направлении для уменьшения скопления осадков на поверхности.

Благодаря складированию отходов тонкими слоями основным методом на свалке было предположительно аэробное разложение, что значительно уменьшает возникновение токсичных соединений. Кроме того, выщелачивание загрязняющих веществ продолжалось уже десятки лет. Вследствие этого содержание загрязняющих веществ в натеках относительно невелико.

При внедрении планируемой деятельности смешанные бытовые отходы будут обрабатываться по методу DOME путем аэробного разложения в компостных кучах. Впитыванию осадков в компостные кучи препятствует использование в качестве верхнего слоя компостных куч компоста с высокой впитывающей способностью. Испарение воды из покрывающего слоя обусловливает в дополнение к обычному испарению также выделяющееся изнутри компостных куч тепло. Деятельности может все же сопутствовать впитывание небольшого количества осадков через покрывающий материал и возникновение натеков внутри компостных куч. По оценке экспертов экологического воздействия при компостировании отходов в обычных ситуациях в значительном количестве натеков все же не образуется, поскольку изнутри компостных куч вода испаряется под действием возникающего при компостировании тепла. Покрытие свалки компостными кучами, скорее, уменьшит количество впитывающейся в тело свалки воды.

При внедрении нулевой альтернативы до полного закрытия свалки воздействие натеков на окружающую природную среду более значительное, поскольку осадки не собираются и весь объем осадков впитается в тело свалки, образуя по объему гораздо больше натеков, чем при планируемой деятельности.

- Поскольку на территории силламяэской свалки и в прилегающей к ней зоне грунтовые воды защищены слабо, образующиеся на свалке натеки могут проникнуть в грунтовые воды. Качество воды может ухудшиться в первую очередь в ближайших запасных, достигающих осадки кватернариев шахтных колодцев. Учитывая относительно малое содержание загрязняющих веществ в натеках и удаленность домохозяйств от свалки (ближайшее в 550 м, последующие в 1000 м), опасность загрязнения мала. Буровые скважины района используют воду более глубоких и лучше защищенных слоев грунтовых вод.

- Исходящие из свалки натеки не оказывают существенного воздействия на поверхностные водоемы, что показывают и взятые из поверхностных водоемов анализы. Содержание загрязняющих веществ в натеках относительно невелико и вода частично очищается в накопительных канавах, а также при фильтрации сквозь почву.

- На качество воздуха оказывают влияние соединения, возникающие при анаэробном разложении отходов, такие как метан, сероводороды и летучие органические соединения. На силламяэской свалке отходы складировались относительно тонкими слоями и бóльшая часть органических веществ, содержащихся в отходах, разложилась аэробным путем. Таким образом, образование свалочного газа (метана) относительно невелика.

При планируемой деятельности разложение органического материала происходит преимущественно в аэробных процессах и преимущественно основными эмитируемыми газовым путем продуктами являются водяной пар и углекислый газ (CO2), выброс которых в воздух не сопровождается существенным воздействием на окружающую среду. В незначительной степени в процессе компостирования улетучиваются метан и летучие органические соединения ЛОС, но их эмиссия несущественна.

При внедрении нулевой альтернативы свалка закроется для складирования отходов не позднее 2009 года и предположительно при разложении отходов эмитирует в незначительной степени и метан. В сравнении с внедрением планируемой деятельности количество газа будет предположительно несколько больше, поскольку складирование отходов на свалку продолжится довольно длительное время и бóльшее количество отходов должно разложиться в процесса распада. В то же время значительная часть органических отходов на силламяэской свалке успела разложиться в аэробных процессах благодаря создавшимся на свалке условиям и воздействие на загрязнение воздуха можно считать слабо-отрицательным.

- Распространение неприятного запаха может сопровождать транспортировку и дробление смешанных бытовых отходов, а также компостирование в компостных кучах, особенно в начальной стадии. Согласно проведенным в Германии опытам в случае компостирования по методу DOME неприятный запах может ощущаться вблизи компостных куч. Поскольку силламяэская свалка находится в изолированном месте и ближайший жилой дом расположен на расстоянии 550 м, то возникновение проблем, связанных с запахом, маловероятно.

- Внедрение нулевой альтернативы сопровождается использованием природных ресурсов в первую очередь при закрытии свалки. Естественную почву используют для покрытия свалки (для создания поверхностных слоев) и почву для покрытия необходимо транспортировать на свалку издалека, что сопровождается расходом топлива.

В случае планируемой деятельности для создания станции по переработке отходов природные ресурсы практически не используются, предварительная обработка отходов и компостирование происходит на теле свалки и необходимые коммуникации на месте уже имеются. В сравнении с обычными методами компостирования метод DOME менее энергоемкий, поскольку отсутствует необходимость перемешивания или принудительной аэрации компостных куч. Согласно альтернативе I при организации переработки отходов переработка смешанных бытовых отходов по методу DOME помогает лучше, чем нулевая альтернатива, воплотить в жизнь принципы устойчивого развития, опираясь на повторное использование содержащихся в отходах материалов и бережное использование природных богатств.

Внедрение на территории силламяэской свалки биологической переработки смешанных бытовых отходов уменьшает количество отходов, складируемых на свалке в Уйкала. Поддержание продолжительного функционирования станции по переработке отходов, кроме того, создает возможность продлить время эксплуатации свалки в Уйкала.

- Пожароопасность на силламяэской свалке в результате уплотнения отходов и покрытия их строительным мусором незначительна. При внедрении планируемой деятельности опасность самовозгорания компостных куч минимальна, поскольку происходит постоянная аэрация и температура компостных куч прослеживается. Возгорание под воздействием процесса как такового по существу нереально. Повышенная пожароопасность существует в период засух, во время которых рекультивационный материал, используемый для покрытия компостных куч пересыхает и при соприкосновении с открытым огнем легко возгорается.

- При суммировании сопутствующего деятельности экологического воздействия более подходящей представляется внедрение альтернативы I то есть внедрение биомеханической утилизации твердых бытовых отходов по методу камино-аэрирования DOME.