ПРОГРАММА ОЦЕНКИ

КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АО СИЛМЕТ И СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ПОСЛЕДСТВИЙ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЛУЧШЕЙ ДОСТУПНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

# 1. Объект оценки воздействия на окружающую среду

Объектом оценки воздействия на окружающую среду (в дальнейшем ОВОС) является оценка комплексного воздействия технологических процессов АО Силмет и соответствия требованиям ЛДТ. Оценка ВОС инициирована решением Службы Окружающей Среды  Ида-Вирумаа №32-12-1/9591 в связи с ходатайством АО Силмет о получении комплексного разрешения на пользование окружающей средой. Исходными материалами оценки воздействия на окружающую среду являются материалы ходатайства о комплексном разрешении и другие предоставляемые осуществляющим развитие касающиеся дела данные.

Деятельность АО Силмет осуществляется в городе Силламяэ, который расположен в Ида-Вирумаа, в устье реки Сытке на берегу Нарвского залива. Деятельность АО Силмет проводится в западной части города, на левом берегу реки в Тюрсамяэ. АО Силмет является важным работодателем для жителей города Силламяэ.

# 2. Описание деятельности завода

Сферы или субсферы деятельности, для которых ходатайствуют о комплексном разрешении:

Основные сферы деятельности:

- производство различных химических изделий 24669;

- производство цветных металлов 27451;

Субсферы деятельности

- производство необработанных цветных металлов из руды, концентратов или другого сырья металлургическим, химическим или электролитическим способом;

- производство солей, например хлорида аммония, хлората калия, карбоната калия, карбоната натрия, буры, нитрата серебра;

- производство неметаллов, окислов металлов или других неорганических соединений, например карбида кальция, кремния, карбида кремния;

- производство фосфорных, азотных или калийных, простых или комплексных удобрений.

#### Производственные мощности АО Силмет и запланированный годовой объем производства

| Субсфера деятельности | Мощность производства, т/г | Запланированный объем производства, т/г |
| --- | --- | --- |
| Производственный процесс для производства необработанных цветных металлов из руды, концентратов или другого сырья металлургическим, химическим или электролитическим способом, в т.ч. |  |  |
| Тантал | 84 | 60 |
| Ниобий | 360 | 360 |
| Сплав Nb-Ni | 240 | 60 |
| Гидрид ниобия | 48 | 24 |
| Металлические порошки (Nb и Ta) | 12 | 0 |
| Производство солей, например хлорида аммония, хлората калия, карбоната калия, карбоната натрия, буры, нитрата серебра, в т.ч. |  |  |
| Соли лантаноидов (карбонаты, нитраты, хлориды, фториды) (TREO)* | 4800 | 1800 |
| Фторид-бифторид аммония | 1800 | 1440 |
| Производство неметаллов, окислов металлов или других неорганических соединений, например карбида кальция, кремния, карбида кремния, в т.ч. |  |  |
| Окись ниобия | 1080 | 900 |
| Окись тантала | 180 | 85 |
| Окиси лантаноидов* | 3840 | 2800 |
| Производство фосфорных, азотных или калийных, простых или комплексных удобрений, в т.ч. |  |  |
| Жидкое азотное удобрение | 7000 м3/год | 3360 м3/год |

* Обычно производство соединений лантаноидов разделяется на производство соединений неразделенных (суммарных) лантаноидов и на производство соединений разделенных экстракционным способом лантаноидов. Соответствующие показатели производственной мощности и объема годового производства АО Силмет являются следующими:

|  | Мощность производства, т/г | Запланированный объем производства, т/г |
| --- | --- | --- |
| Соединения неразделенных лантаноидов (TREO) | 4800 | 2800 |
| Соединения разделенных лантаноидов (TREO) | 2400 | 1200 |

Производство редких металлов на фабрике редких металлов (в дальнейшем ФРМ)

На фабрике редких металлов в качестве тантал-ниобиевого сырья используются различные виды сырья:

- в качестве основного сырья практически не содержащий радионуклиды феррониобий;

- в  малом количестве минеральное сырье (колумбит, колумбит-танталит, танталит, пирохлор), различающееся по механическим свойствам и характеризующееся различным содержанием ценных компонентов и примесей (включая радионуклиды уранового и ториевого рядов);

- кроме того в качестве сырья используются побочные продукты, образующиеся на металлургической фабрике в ходе производства тантала и ниобия: шлак, образующийся при алюминотермическом восстановлений пятиокиси тантала;

- возгоны, образующиеся при электронно-лучевом переплаве металлических тантала и ниобия.

Феррониобий: металлизированный концентрат ниобия  и тантала в виде кусков размером  70 - 80 мм, требует дробления на щековой дробилке и измельчения на конусной инерционной дробилке.

Колумбит, танталит, колумбит-танталит (колтан): мелкозернистые минералы темно-серого цвета, требуют измельчения на вибромельнице.

Пирохлор: порошок светло-коричневого цвета,  не требует подготовки перед растворением.

Шлак: синтетическое соединение оксидов алюминия и кальция, в котором имеются включения сплава тантала с алюминием. Требует дробления на щековой дробилке и измельчения на вибромельнице.

Возгоны электронно-лучевого переплава:  кислородные соединения тантала, ниобия, алюминия и железа переменного состава и различной степени окисления. Требуют дробления на щековой дробилке и измельчения на вибромельнице.

В технологических процессах ФРМ используются химикаты: серная, соляная и плавиковая кислоты, 20%-ный водный раствор аммиака, трибутилфосфат и карбонат натрия..

Переработка  тантал–ниобиевого сырья осуществляется в зданиях 49, 51, 53, 45 и включает в себя следующие операции:

- Измельчение сырья;

- Растворение сырья в плавиковой кислоте с последующей дозировкой серной кислоты и фильтрацией  осветленной части фторидно-сернокислой пульпы;

- Направление экстракционного рафината на нейтрализацию сланцевой золой (на золоотвал);

##### - Разделение и очистка тантала и ниобия методом жидкостной экстракции из водного  фторидно-сернокислого раствора с помощью трибутилфосфата;

##### - Осаждение из реэкстрактов гидроксидов тантала и ниобия, их промывка и фильтрование;

##### -   Сушка и прокаливание гидроксидов тантала и ниобия;

##### - Выпаривание растворов (фильтратов) фторида аммония с получением кристаллического бифторида аммония;

##### - Отмывка NORM – остатков (твердой фазы с операции фильтрования фторидно-сернокислой пульпы при переработке минерального сырья) конденсатом с узла производства бифторида аммония;

##### Сушка , охлаждение и затарка NORM-остатков.

Технологическое оборудование ФРМ позволяет переработать  в течение одного месяца:

  - феррониобия - 120 т/месяц;

  - минерального сырья (танталит, колумбит) - 10 т/месяц;

  - побочных продуктов металлургического производства - до 15 т/месяц (6-7 т шлаков от восстановления тантала, 3-3,5 т возгонов электронно-лучевого переплава тантала и 4-4,5 т возгонов электронно-лучевого переплава ниобия).

Из этого оборудование ФРМ позволяет выпускать в месяц 80-90 т пятиокиси ниобия и 10-15 т пятиокиси тантала. Часть пятиокиси ниобия является готовой продукцией, часть направляется на металлургическую фабрику для получения металлического ниобия и сплава Nb-Ni. Вся выпускаемая пятиокись тантала направляется на металлургическую фабрику для производства металлического тантала.

Производство редкоземельных металлов на фабрике редкоземельных металлов (в дальнейшем ФРЗМ)

Производство соединений редкоземельных металлов (лантаноидов) осуществляется в здании 55 с номинальной мощностью 160 т в месяц. В качестве сырья используются карбонаты лантаноидов природного состава, а также карбонаты лантаноидов или другие содержащие лантаноиды соединения, обогащенные конкретным лантаноидом (лантан или церий).

В технологическом процессе используются химикаты: соляная и азотная кислоты, трибутилфосфат, бикарбонат аммония, карбонат натрия, сульфид натрия и перманганат калия.

Основными аппаратами, используемыми в технологии, являются контактные чаны (реакторы), сгустители-отстойники, баки-сборники, фильтрпрессы, экстракторы типа смеситель-отстойник различной конструкции и производительности, выпарные установки, центрифуги, электрические прокалочные печи, вибромельницы, вибросита, насосы, вентиляторы, компрессоры, скрубберы, градирни и др. Реакторы (контактные чаны) и другое технологическое оборудование укомплектованы системами газоочистки.

Установленное на фабрике оборудование рассчитано на переработку концентрата фирмы Molycorp и карбонатов лантаноидов естественного состава Соликамского Магниевого Завода. Часть получаемых карбонатов лантаноидов реализуется как готовая продукция, часть направляется на дальнейшую переработку (прокаливание до оксикарбонатов, растворение в соляной или в азотной кислотах с получением соответствующих концентрированных растворов).

Схема переработки сырья фирмы Molycorp (хлороксикарбонатов редких земель, обогащенных лантаном) включает следующие основные операции:

- Растворение сырья в соляной кислоте;

- Очистка раствора;

- Осаждение карбонатов лантаноидов;

- Растворение карбонатов лантаноидов в азотной кислоте;

- Обезвреживание хлоридных растворов и твердого остатка.

Азотнокислые растворы подвергаются дальнейшей переработке в экстракционном отделении фабрики (здание 530). При переработке получают соединения индивидуальных лантаноидов: карбонаты, оксиды и фториды лантана, церия, неодима, празеодима и Sm-Gd-Eu. Установленное оборудование рассчитано на номинальную производственную мощность экстракционного разделения 140 т TREO (суммарное содержание оксидов лантаноидов) в месяц.

Схема экстракционного разделения лантаноидов включает следующие основные операции:

- Растворение сырья в азотной кислоте;

- Очистка раствора;

- Экстракционное разделение лантаноидов;

- Осаждение карбонатов индивидуальных лантаноидов;

- Конверсия карбонатов индивидуальных лантаноидов во фториды;

- Прокалка карбонатов лантаноидов до оксикарбонатов или до оксидов;

- Выпарка нитратных растворов (получение жидкого удобрения);

Риски для окружающей среды

Производственная технология АО Силмет связана с применением химикатов. Выпускаемые продукты также являются химикатами. Подавляющая часть используемых химикатов относится к опасным (огнеопасным, едким, вредным или раздражающим) химикатам, на основании чего АО Силмет можно было бы классифицировать как опасное предприятие категории Б. Крупную аварию могут вызвать химикаты, относящиеся к группе токсичных химикатов. Из химикатов указанной группы АО Силмет использует плавиковую кислоту (T+), общее одновременно хранимое и используемое количество которой составляет более 100 тонн. Поэтому АО Силмет классифицировано как предприятие с опасностью крупной аварии категории А. Наибольшая опасность исходит от хранилища плавиковой кислоты, но уже на расстоянии 200 м этот риск является несущественным для населения. Жилые районы расположены значительно дальше. Все же в плане деятельности предприятия в случае аварий следует предусмотреть планы действий и мероприятия на случаи, когда при совпадении неблагоприятных погодных условий и других обстоятельств облако газообразного фторида водорода может направиться по направлению к жилым районам.

У предприятия имеется разработанный план действий в случае аварии. Управление экологическими рисками предусмотрено элементами сертифицированной системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 4001.

От процесса утилизации нитратных растворов с получением комплексного удобрения и от получаемого содержащего нитрат аммония удобрения не исходит опасности крупной аварии. Содержащий нитрат аммония удобрение не входит в перечень вызывающих крупные аварии химикатов и для него не определяются пороговое и предельное количества, если концентрация нитрата аммония в водном растворе не превышает 70% или если в случае твердой смеси содержание нитрата аммония (как стехиометрической суммы ионов аммония и нитрата) в удобрении не превышает 45%. У содержащего нитрат аммония удобрения, выпускаемого на АО Силмет, соответствующие концентрации ниже вышеуказанных пределов.

3. Лучшая доступная технология (ЛДТ) и реальные альтернативы деятельности

АО Силмет постоянно занимается развитием продукции и технологий с целью повышения эффективности использования сырья, химикатов и энергии, а также уменьшения образования отходов. Необходимые для защиты почвы меры применены – сооружения для хранения химикатов и система их транспортировки приведены в соответствие с требованиями ЛДТ. Альтернативы применения технологий и сырья на предприятии основательно рассматривались, а также внедрялись. Соответствие их требованиям ЛДТ будет более подробно рассмотрено в отчете ОВОС.

Для оценки уровня лучшей доступной технологии, связанной с деятельностью АО Силмет, а также возможных альтернатив используются руководства Европейского Союза по лучшим доступным технологиям:

- “Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage. July  2006”.

- “Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries, December  2001”.

- “Reference Document on Best Available Techniques on Emissions for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers, December  2006”.

- “Reference Document on the application of  Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December  2001”.

- “Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, February 2003”.

В качестве одной из альтернатив планируемой деятельности будет рассмотрена и т.н. 0-альтернатива или отказ от проводимой деятельности, а также сопутствующие этому блага и отрицательные воздействия.

4. Описание методики оценки

Проведение и опубликование ОВОС будет осуществлено в соответствии с требованиями, установленными Законом об оценке воздействия на окружающую среду и системе экологического менеджмента и Законом об административном производстве, а также их прикладными актами.

В процессе ОВОС применяется как субъективная основанная на опыте (мнение экспертной группы ОВОС), так и объективная оценка (результаты изысканий, моделирований и т.п.). Оцениваемые или измеряемые качественно и количественно воздействия интегрируются в общую оценку воздействия.

При оценке воздействия на окружающую среду анализируется способность зоны воздействия переносить экологические воздействия. При этом учитываются общепризнанные знания в области оценки воздействия на окружающую среду, а также требования экологического законодательства.

В ходе оценки описываются условия окружающей среды в зоне воздействия объекта и ее ближайших окрестностях, характер запланированной деятельности и ее возможные последствия для окружающей среды, включая возможное кумулятивное воздействие.

В качестве критериев для оценки воздействия на окружающую среду используются вытекающие из законодательства Эстонской Республики требования, которыми определены предельные и целевые значения всех компонентов загрязнения. Соблюдение установленных законодательством норм обеспечивает сохранение хорошего состояния как природной среды, так и народного здоровья.

Для оценки распространения загрязнения воздуха выполняется моделирование уровня загрязненности атмосферного воздуха с учетом других источников загрязнения Силламяэ и существующего качества воздушного бассейна.

Для оценки уровня лучшей доступной технологии используются указанные в пункте 3 руководства Европейского Союза по лучшим доступным технологиям.

5. Содержание оценки воздействия на окружающую среду

## Цель деятельности АО Силмет и потребность в ней

## Характеристика зоны воздействия и состояние окружающей среды в ней

### 2.1 Расположение и географическая характеристика

### 2.2 Климат и другие учитываемые факторы, их влияние на величину зоны воздействия на окружающую среду (в т.ч. на распространение запахов)

### 2.3 Социальная и экономическая среда

### 2.4 Обзор результатов исследований и экологического мониторинга, потребность в дополнительных изысканиях

### 2.5 Состояние поверхностных и грунтовых вод

### 2.6 Состояние атмосферного воздуха

### 2.7 Геологическое строение зоны строительства, состояние и защищенность грунтовых вод

### 2.8 Факторы, влияющие на распространение возможного загрязнения

### Остаточное загрязнение

## Технология АО Силмет и описание ее реальных альтернатив

### 3.1 Технология, используемая техника, материалы

### 3.2 Характеристика исходных материалов и продукта

### 3.3 Описание возможных альтернатив

### технология,

### техника, материалы,

### обращение с опасными отходами

### 3.4 Оценка с точки зрения лучшей доступной технологии.

## Воздействие на окружающую среду, сопровождающее работу АО Силмет, а также реально возможные альтернативы, элементы окружающей среды, на которые оказывается воздействие, размер зоны воздействия

### 4.1 Элементы окружающей среды, на которые оказывается воздействие

- Защита воды (почва, поверхностные и грунтовые воды)

- Возможное воздействие на морскую воду

### Защита атмосферного воздуха

### 4.2 Образование отходов и их состав, в т.ч. обращение с опасными отходами

### 4.3 Шум, вибрация, излучение, запах, свет, тепло

### 4.4 Воздействие транспорта

### 4.5 Совместное воздействие с другими деятельностями (в т.ч. на здоровье и благополучие людей, имущество, растения, животных, почву, ландшафт и т.д.)

### 4.6 Связанные с деятельностью риски для окружающей среды и населения

## Предупреждение и снижение отрицательных воздействий на окружающую среду

### 5.1 Возможные и применяемые меры по предотвращению или снижению воздействия на окружающую среду

### 5.2 Соответствие рекомендациям правовых актов и директив (при выборе технологии, техники и материалов)

### 5.3 Эффективность применения мер

## Оценка воздействия деятельности на окружающую среду исходя из получаемых благ, целесообразности использования природных ресурсов, а также принципов устойчивого развития

## Экологический мониторинг и экологический менеджмент

- Грунтовые воды

- Поверхностные воды

- Защита атмосферного воздуха

- Обращение с отходами

## Трудности, имевшие место при оценке воздействия на окружающую среду и при составлении отчета

## Источники, использованные при оценке воздействия на окружающую среду

## Обзор привлечения общественности

### 10.1 Предложения, сделанные по программе и отчету ОВОС, возражения и принятие их во внимание

## Описание методики оценки, используемой при оценке воздействия на окружающую среду

## Заключение, выводы

6. Лица, проводящие оценку воздействия на окружающую среду

Осуществляющий развитие:   	АО Силмет (генеральный директор Тыну Ветик)

ул. Кеск 2, 40231 Силламяэ

тел.: (039) 29 100

Предприятие, обслуживающее осуществляющего развитие, организатор оценки воздействия на окружающую среду:

АО Экосил (руководитель Тынис Каасик)

Суур-Карья 3, 10140 Таллинн

тел.: 646 2984

Проводящий оценку воздействия на окружающую среду :

ПО Э-Консульт (председатель правления Лембит Линнупыльд)

ул. Лаки 12, 10621 Таллинн

тел.: 655 0033, электронная почта: admin@ekonsult.ee

Экспертная	Лембит Линнупыльд – строительный инженер (лицензия на

группа:	деятельность KMH0010);

Каарин Юхат – химик (лицензия на деятельность KMH0012);

Хилда Линдвест - инженер-технолог (лицензия на деятельность KMH0078);

Лаур Линнупыльд – специалист по окружающей среде (лицензия на деятельность KMH 0117);

Маргус Кёрт – эксперт по загрязнению воздуха (лицензия на деятельность KMH0060);

Микк Саар – химик-технолог, аналитик по рискам и безопасности;

Айде Каар – специалист по окружающей среде.

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК

ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СООТВЕТСТВИЯ ЛДТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АО СИЛМЕТ

| Описание деятельности | Установленные законом временные ограничения |
| --- | --- |
| Инициирование ОВОС | Служба окружающей среды Ида-Вирумаа инициировала ОВОС своим решением №32-12-1/9591 |
| Эксперт вместе с осуществляющим развитие составляет программу ОВОС и представляет её принимающему решение | 07.03.2007 г. |
| Принимающий решение сообщает за счет осуществляющего развитие о выставлении программы ОВОС на публичное обозрение и о её публичном обсуждении | 14.03.2007 |
| Осуществляющий развитие организует публичное заседание для обсуждения программы, не ранее, чем через 14 дней после опубликования сообщения в Официальных Извещениях | 29.03.2007 |
| Эксперт при необходимости дополняет программу ОВОС | 04.04.2007 |
| Осуществляющий развитие представляет программу осуществляющему надзор для её одобрения | 10.04.2007 |
| Осуществляющий надзор принимает решение об одобрении или неодобрении представленной программы ОВОС (в течение 30 дней с получения программы ОВОС) | 11.05.2007 |
| Осуществляющий надзор сообщает за счет осуществляющего развитие о принятии решения об одобрении или неодобрении программы ОВОС (в течение 14 с принятия решения и его опубликования в Официальных Извещениях) | 28.05.2007 |
| Эксперт составляет отчет ОВОС и предоставляет принимающему решение | 31.07.2007 |
| Принимающий решение сообщает за счет осуществляющего развитие о выставлении отчета ОВОС на публичное обозрение и о его публичном обсуждении (в течение 14 дней с получения отчета ОВОС) | 15.08.2007 |
| Осуществляющий развитие организует публичное заседание для обсуждения отчета ОВОС (не ранее, чем через 14 дней после опубликования соответствующего сообщения в Официальных Извещениях) | 30.08.2007 |
| Эксперт при необходимости дополняет отчет ОВОС | 05.09.2007 |
| Осуществляющий развитие представляет отчет ОВОС в двух экземплярах осуществляющему надзор для одобрения | 06.09.2007 |
| Осуществляющий надзор принимает решение об одобрении или неодобрении представленного отчета ОВОС (в течение 30 дней с получения отчета ОВОС) | 07.10.2007 |
| Осуществляющий надзор сообщает за счет осуществляющего развитие о принятии решения об одобрении или неодобрении отчета ОВОС | 14.10.2007 |

Составитель программы:

Лембит Линнупыльд

лицензия на деятельность KMH0010

Хилда Линдвест

лицензия на деятельность KMH0078